План работы на 2015г.

| № п\п | Наименование и виды работ и услуг | Периодичность выполнения, период | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов, в том числе: | в ходе плановых осмотров, во время подготовки к сезонной эксплуатации с составлением актов и планов проведения текущего и капитального ремонтов | (фундаменты, стены, колонны и столбы, перекрытия и покрытия, балки, ригеля, лестницы, элементы крыш, перегородки, полы, оконные и дверные заполнения) |
| 1.1. | Подготовка к эксплуатации в весенне-летний период: |  |  |
|  | -очистка кровель от посторонних предметов, снежных и ледяных наростов, мусора; - укрепление водосточных труб, колен, воронок, снятие установленных на зиму крышек - лотков; - снятие пружин и доводчиков на входных дверях. | Март - апрель |  |
|  | - приведение в порядок чердачных и подвальных помещений; - переключения внутреннего водостока на летний режим работы. | Май - июнь |  |
|  | - ремонт оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок; - мелкий ремонт конструктивных элементов здания. | Июнь - август |  |
| 1.2. | Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период |  |  |
|  | - приведение помещений, входящих в состав общего имущества в соответствие с Правилами пожарной безопасности | Май - сентябрь |  |
|  | - мелкий ремонт кровель, остекление и закрытие чердачных слуховых окон. | Май - сентябрь |  |
|  | - устранение причин подтопления подвальных помещений. | Май - сентябрь |  |
|  | - замена разбитых стеклоблоков, стекол окон помещений общего пользования, ремонт и утепление входных дверей подъездов, установка пружин и доводчиков, прочие работы. | Сентябрь - октябрь |  |
|  | - установка крышек - лотков на воронках наружного водостока; - переключение внутреннего водостока на зимний режим работы. | Сентябрь - октябрь |  |
| 1.3. | Организация текущих осмотров и текущий ремонт конструктивных элементов. | 2 раза в год с составлением календарного плана. |  |
| 2. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: | В ходе плановых осмотров, во время подготовки к сезонной эксплуатации с составлением актов и планов проведения текущего и капитального ремонтов. | Системы вентиляции и дымоудаления; индивидуальные тепловые пункты, водоподкачки, системы водоснабжения; теплоснабжения; электроснабжения; канализации; внутридомового газового оборудования. |
| 2.1. | Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период: |  |  |
|  | - ремонт, промывка и гидравлические испытания систем отопления; - укомплектование узлов ввода, элеваторных и тепловых узлов, поверка и установка контрольно-измерительных приборов; | Май - сентябрь |  |
|  | - ревизия, ремонт насосов и запорной арматуры; - восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, расширительных баках, регулирующей арматуре; - герметизация вводов инженерных коммуникаций. | Апрель - октябрь |  |
|  | - ремонт, утепление и прочистка дымовых и вентиляционных каналов. | Май - сентябрь |  |
|  | - проверка заземления оболочки электрического кабеля; -замеры сопротивления изоляции проводов; - ревизия и наладка электрооборудования. | Май - сентябрь |  |
| 2.2. | Организация текущих осмотров и текущий ремонт элементов систем инженерно- технического обеспечения. | 2 раза в год с составлением календарного плана. |  |
| 2.3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов в многоквартирном доме. |  | Осуществляется специализированной организацией. Ликвидация сбоев в работе лифтов - круглосуточно диспетчерской службой. |
| 2.3.1. | Подметание полов кабины лифта и влажная уборка. | 1 раз в неделю |  |
| 2.3.2. | Содержание, обслуживание, ремонт и технический надзор за лифтами в соответствии с действующими Правилами устройства и безопасности эксплуатации лифтов и прочими нормами и Правилами. | По утвержденному графику ППР |  |
| 2.4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме. | Май - сентябрь | Осуществляется по договору специализированной организацией. |
|  | - проверка состояния системы внутридомового газового оборудования; - устранение нарушения газоснабжения и утечек газа в газопроводах и приборах. |  |  |
|  |  | в течение смены |  |
| 2.5. | контроль состояния и замена неисправных коллективных контрольно-измерительных приборов; | По мере необходимости | Осуществляется по договору специализированной организацией. |
|  | - поверка, регулировка, ремонт коллективных приборов учета, снятие показаний. |  |  |
| 2.6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: |  |  |
|  | - профилактический осмотр мусоропроводов. | 2 раза в месяц |  |
|  | - удаление мусора из мусороприемных камер. | ежедневно |  |
|  | - очистка и влажная уборка мусороприемных камер. | ежедневно |  |
|  | - мытье и протирка загрузочных клапанов мусоропроводов. | 1 раз в месяц |  |
|  | - мойка сменных мусоросборников. | 1 раз в неделю |  |
|  | - мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода. | 1 раз в месяц |  |
|  | - очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода. | 1 раз в месяц |  |
|  | - дезинфекция мусоросборников. | 1 раз в месяц |  |
|  | - устранение засоров. | По мере необходимости |  |
| 3. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |
| 3.1. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  |
|  | - устранение повреждений трубопроводов инженерных внутридомовых систем во вспомогательных и жилых помещениях, приводящих к нарушению функционирования систем и повреждению помещений. | в течение смены | Выезд специалистов на место аварии не позднее 30 минут после получения сообщения от диспетчера или граждан (с уведомлением диспетчера), принятие мер к немедленной локализации аварии, проведение необходимых ремонтных работ, исключающих повторение аварии |
|  | - устранение неполадок запорной, водоразборной и регулировочной арматуры систем инженерного оборудования зданий во вспомогательных и жилых помещениях, приводящие к нарушению функционирования систем. | в течение смены |  |
|  | - устранение засоров канализации в жилых и вспомогательных помещениях, приводящих к затоплению помещений. | в течение смены |  |
|  | - устранение поступления воды в жилые и вспомогательные помещения. | в течении смены |  |
|  | - устранение причин выхода из стоя оборудования ВРУ, повреждение электрических кабелей, отключения электроэнергии в здании, подъезде; - короткое замыкание. | в течение смены 2 часа |  |
|  | - устранение нарушений в работе оборудования газоснабжения зданий и утечек газа в газопроводах и приборах. | в течение смены |  |
|  | - локализация( прекращение) протечек от неисправности кровли. | в течение смены |  |
|  | - устранение неисправности в системах организованного водостока: - внутреннего; - наружного. | в течение 2-х суток; 5 суток |  |
|  | - устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения. | в течение смены |  |
|  | - устранение причин протечки ( промерзания стыков панелей и блоков. | в течение 7 суток |  |
|  | - замена разбитых стекол и сорванных створок оконных переплетов, форточек, дверных полотен и прочих конструктивных элементов во вспомогательных помещениях : - в зимнее время;- в летнее время. | в течение смены 3 суток |  |
|  | - общестроительные работы в объемах, необходимых для поддержания эксплуатационных качеств строительных конструкций (в жилых помещениях – не по вине проживающих). | в течение смены с принятием необходимых мер безопасности |  |
|  | - устранение засоров и неисправности мусоропроводов. | в течение смены |  |
| 3.2. | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов и КГМ. |  | Осуществляется по договору специализированными организациями. |
| 3.2.1. 3.2.2. | Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО). | 2 раза в день |  |
|  | - вывоз крупногабаритного мусора. | 1 раз в неделю |  |
|  | - сбор отходов 1-4 класса опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и проч.). | По мере необходимости |  |
| 3.3. | Работы по обеспечению вывоза жидких бытовых отходов (ЖБО). | по графику |  |
| 3.4. | Работы по содержанию придомовой территории. |  |  |
| 3.4.1. | В зимний период: |  |  |
|  | - сгребание и подметание свежевыпавшего снега вручную; - подметание территорий в дни без снегопада. | при снегопаде – 2 раза в день, 1 раз в день | Подъездные площадки, придомовые тротуары, отмостки |
|  | - посыпка территорий противогололедными средствами вручную. | по мере необходимости |  |
|  | - очистка территорий от уплотненного снега и льда вручную. | 1 раз в неделю |  |
|  | - очистка территорий от свежевыпавшего и уплотненного снега механизированным способом. | Ежедневно при снегопаде | Внутридворовые проезды, внутриквартальные тротуары, автопарковки |
|  | - мешочная уборка мусора с территорий в дни без снегопада. | 1 раз в день |  |
|  | - очистка урн от мусора. | 1 раз в день |  |
|  | - уборка контейнерных площадок. | 1 раз в день |  |
| 3.4.2. | Летний период: |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков и с осадками до 2-х см вручную. | 1 раз в сутки | Подъездные площадки, дворовые тротуары, отмостки, парковки. |
|  | - подметание территорий в дни с сильными осадками. | 1 раз в 2 суток |  |
|  | - очистка урн от мусора. | 1 раз в сутки |  |
|  | - мешочная уборка мусора с территорий. | 1 раз в день | Детские, спортивные, хозяйственные площадки, газоны, проезды, парковки |
|  | - выкашивание газонов. | 2 раза за сезон |  |
|  | - уборка контейнерных площадок. | 1 раз в день |  |
| 3.5. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |
| 3.5.1. | Сухая уборка (подметание) помещений общего пользования. | 2 раза в месяц | Тамбуры, холлы, коридоры, лестничные площадки и марши |
| 3.5.2.. | Дератизация подвальных помещений. | по мере необходимости, 1 раз в квартал | Осуществляется по договору специализированной организацией. |
| 3.5.3. | Дезинсекции, дезинфекция общих помещений. | по мере необходимости | Осуществляется по договору специализированной организацией. |
| 3.6. | Организация управления и договорные услуги. | В соответствии с финансовым планом | Утверждается ежегодно по результатам проведения отчетных собраний |
| 3.6.1 | Содержание аппарата управления УК. |  |  |
| 3.6.2 | Содержание структурных подразделений УК. |  |  |
| 3.6.3 | Договорная деятельность и претензионная работа. |  |  |